Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ατομικών σωσιβίων ασφαλείας για την ΟΕK της ΜΥΑ/ΛΣ.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ

α)  Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ατομικών σωσιβίων ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων (ΟΕΚ) της ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

β)  Τα στελέχη της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ εκτελούν εξειδικευμένες καταδυτικές δραστηριότητες έως το βάθος των 120 μέτρων. Διενεργούνται κατά μέσο όρο 400 καταδύσεις κατ΄έτος εκ των οποίων οι 20 είναι υψηλού κινδύνου και ειδικών απαιτήσεων (π.χ. ναυαγιερέσεις, βιντεοσκοπίσεις ναυαγίων, επιχειρήσεις σε ναυάγια με παράτυπους μετανάστες, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, επιχειρήσεις σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης κ.α.) κατά τη διάρκεια των οποίων απαιτείται η πολύωρη παραμονή τους στη θάλασσα, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες και η βιντεοσκόπηση κάθε δραστηριότητας. Προκειμένου η ομάδα να βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι απαραίτητη  η ανανέωση – προσθήκη και εκσυγχρονισμός του καταδυτικού εξοπλισμού καθώς και του εξοπλισμού ασφαλείας.

γ)   Όλα  τα είδη θα  πρέπει να είναι καινούργια  και αμεταχείριστα.

δ)  Όλα τα είδη θα  πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να είναι συμβατά και να επιτελέσουν τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό της  Μ.Υ.Α./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ε)  Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή   προέλευση ή ιδιαίτερη  μέθοδο κατασκευής  κ.λ.π  κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, νοούνται και τα «ισοδύναμα».

στ)  Οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο των προσφορών τους θα πρέπει:

(i)   Να αναφέρουν ρητά ότι αποδέχονται πλήρως το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος διαγωνισμού.

(ii) Nα  αναφέρονται σε συγκεκριμένη μάρκα και τύπο υλικού, ακολουθούμενο από το τεχνικό εγχειρίδιο εκάστου υλικού και τις πιστοποιήσεις αυτού (όπου απαιτούνται), προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση του. Όπου γίνεται αναφορά σε πιστοποιήσεις/πρότυπα/βεβαιώσεις στο τεύχος Τ.Π., είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των εν λόγω εγγράφων με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (πιστοποιητικά/ δηλώσεις κατασκευαστή κλπ), σε περίπτωση που δεν είναι στα ελληνικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα.

(iii) Να συμπεριλάβουν με την τεχνική τους προσφορά  τον πίνακα της παραγράφου IV του παρόντος τεύχους, κανονικά συμπληρωμένο, αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη .

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ #36.456,00€#  (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου) και περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

| Α/Α ΕΙΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | CPV ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 49 | ΣΕΤ-ΖΕΥΓΗ | #744€# | #36.456,00€# | 35110000-8 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |  | 49 | ΣΕΤ-ΖΕΥΓΗ |  | #36.456,00€# |  |

Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του παραπάνω πίνακα.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο  κατακύρωσης  της  παρούσης  ορίζεται  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά, βάση τιμής.

ΙV.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ :

| Α/Α | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | - ΑΠΑΙΤΗΣΗ | - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ 1 | - ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |
| 1.1 | Πρόκειται για σύστημα ατομικών σωσιβίων ασφαλείας, μικρού μεγέθους, που να είναι δυνατή η χρήση τους με γιλέκο καταδυτικού εξοπλισμού ή με γιλέκο τακτικού εξοπλισμού, αποτελούμενο από δύο (02) ατομικά σωσίβια τα οποία φέρει ο χρήστης εκατέρωθεν των πλευρών του (αριστερά - δεξιά). | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.2 | Το κάθε ατομικό σωσίβιο, εκ του συστήματος, να λειτουργεί αυτόνομα. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.3 | Το κάθε ατομικό σωσίβιο να φέρει σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης - πλήρωσης του αεροθαλάμου με κατάλληλη/ες αμπούλα/ες διοξειδίου του άνθρακα (χημικός τύπος CO2). O μηχανισμός ενεργοποίησης να είναι υδροστατικού τύπου (λειτουργία - ενεργοποίηση με άσκηση Υδροστατικής πίεσης). Το αυτόματο σύστημα πλήρωσης να έχει την δυνατότητα να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται κατά την βούληση του χρήστη, χωρίς να απαιτείται η αποσυσκευασία του σωσιβίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.4 | Το κάθε ατομικό σωσίβιο, παράλληλα με το σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης της παραγράφου 1.3, να φέρει και σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης - πλήρωσης κατ΄επιλογή του χρήστη. Να φέρει κατάλληλη λαβή χειροκίνητης ενεργοποίησης που να επιτρέπει την εύκολη και ταχεία χρήση της σε περίπτωση ανάγκης με ψηλάφηση, χωρίς να απαιτείται η αποσυσκευασία του σωσιβίου. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.5 | Το σύστημα των δύο ατομικών σωσιβίων ασφαλείας να είναι κατάλληλο για χρήση είτε σε θαλάσσιο είτε σε εναέριο είτε σε επίγειο περιβάλλον. Γενικά σε όλα τα περιβάλλοντα και σε συνδυασμό αυτών, όπου το απαιτήσει η φύση των επιχειρήσεων που αναλαμβάνει η Υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.6 | Το κάθε ατομικό σωσίβιο, να διαθέτει στοματικό αυλό (σωλήνα) φουσκώματος, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη για εφεδρικό φούσκωμα ή έκτακτο ξεφούσκωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.7 | Η ημερομηνία κατασκευής των σωσιβίων να είναι το αργότερο του προηγούμενου έτους από το έτος της υπογραφής της σύμβασης του αναδόχου οικονομικού φορέα. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.8 | Το κάθε ατομικό σωσίβιο, μετά από την χρήση του και την ενεργοποίηση του μηχανισμού πλήρωσης, να έχει την δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθεί και είναι επιχειρησιακά διαθέσιμο, με την αντικατάσταση κατάλληλου ανταλλακτικού ΚΙΤ επανοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.9 | Το κάθε ατομικό σωσίβιο, να μπορεί να φορεθεί – προσαρμοστεί σε τυπική ζώνη μέσης, είτε σε ζώνη επένδυσης , είτε σε γιλέκο μάχης το οποίο φέρει σύστημα τύπου «MOLLE» , είτε σε καταδυτικό γιλέκο. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.10 | Το βάρος του κάθε ενός ατομικού σωσιβίου, εκ του συστήματος, να μην υπερβαίνει τα 1000 γραμμάρια. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.11 | Το χρώμα των σωσιβίων να είναι είτε μαύρο είτε μπεζ τύπου «COYOTΕ». Σε κάθε περίπτωση η τελική επιλογή του χρώματος θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου, σύμφωνα με το είδος του υλικού που κατακυρώθηκε και τα εμπορικά διαθέσιμα μοντέλα. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.12 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση και να δεσμευτεί για την δυνατότητα υποστήριξης των υπό προμήθεια σωσιβίων και του εξοπλισμού τους, με ανταλλακτικά για τουλάχιστον πέντε (05) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Προς τούτο απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.13 | Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 κατασκευής συναφούς εξοπλισμού, ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.14 | Tο ατομικό σωσίβιο να διαθέτει κωδικό αριθμό NATO STOCK NUMBER (κωδικοποιημένα κατά το ΝΑΤΟ –NSN-) για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιχειρησιακής καταλληλότητας του, αλλά και χάριν της επιχειρησιακής ομοιομορφίας μεταξύ Νατοϊκών μονάδων με τις οποίες η Υπηρεσία μας δύναται να συνεπιχειρεί. Προς τούτο απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από τον υποψήφιο ανάδοχο, με την αναγραφή του αριθμητικού κωδικού, με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| - 1.15 | Η απαίτηση είναι για σαράντα εννέα (49) ζεύγη σωσιβίων (συνολικά 98 τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΕΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ |  |  |  |

V.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως  χρόνος  παράδοσης  των  υπό  προμήθεια  ειδών ορίζεται το χρονικό  διάστημα των εξήντα (60) ημερών από την επομένη ημέρα της υπογραφής της Σύμβασης. Η ημερομηνία  παράδοσης θα γνωστοποιηθεί  εγγράφως στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ./ΜΥΑ-ΛΣ, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία  της  παράδοσης του εξοπλισμού.

VI.  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της  ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. στο εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ (Πενταγωνική αίθουσα) επί της οδού Ακτή Μιαούλη 50 στον Δήμο Πειραιά.

VII.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και  παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ./ΜΥΑ-ΛΣ), με Βεβαίωση Παραλαβής που θα εκδοθεί από τον Προϊστάμενο αυτής .

VIII.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής  κατάστασης  και λειτουργίας, η χρονική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (01) έτους και εκκινεί από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών. Σε κάθε περίπτωση η χρονικής ισχύς της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών που θα παρέχουν οι προσφέροντες θα πρέπει να είναι η ίδια με αυτήν που καλύπτει ο κατασκευαστής έκαστου είδους και όχι να υπολείπεται αυτής. Σε περίπτωση απαίτησης αντικατάστασης ή επισκευής στα πλαίσια της παρεχόμενης εγγύησης μέρους των υπό προμήθεια ειδών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (warranty) θα ανανεώνεται και θα παρατείνεται κατ΄ ελάχιστο αντίστοιχα με τον απωλεσθέντα  χρόνο εκτός λειτουργίας / μη προβλεπόμενης λειτουργίας του υλικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Μ.Υ.Α.-Λ.Σ.),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «Προμήθεια ατομικών σωσιβίων ασφαλείας  για την κάλυψη αναγκών της  Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της  ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.»,

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί :

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

- Καταστατικό της εταιρείας του προσφέροντος.

- Τον πίνακα της παραγράφου IV του παρόντος τεύχους, κανονικά συμπληρωμένο.

- Ο,τιδήποτε άλλο αναφέρεται στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι :

1.  Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών.

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΣΕΤ/ΖΕΥΓΟΥΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου) | ΦΠΑ (24%) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμ/νων ΦΠΑ & κρατήσεων υπέρ δημοσίου) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Μ.Υ.Α.-Λ.Σ.) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη “ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ” και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους  του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύει.